Приложение №1

к постановлению Администрации

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от «___» ________ 2018 г. № _____

Пояснительная записка

к проекту планировки и проекту межевания территории кадастрового квартала 02:59:000000:3948 в целях строительства непроходной кабельной эстакады от установки ГО-4 цеха № 11 НПЗ до операторной установки «Изомеризация НПЗ»

Содержание

Введение

1. Общая часть.

2. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

5. Красные линии.

6. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

7. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

8.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.

10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

11. Описание природно-климатических условий территории, в отношении      которой разработан проект планировки территории.

12. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта.

13. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

14. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства.

15. Ведомость пересечений границы зоны планируемого размещения линейного объекта с существующими объектами капитального строительства.

16. Обоснование проекта межевания.

17. Сведения о местоположении границы устанавливаемой зоны с особыми условиями использования территории.

Введение

Данная документация по планировке территории в северо-восточной части кадастрового квартала 02:59:010202 северного промышленного узла городского округа город Салават Республики Башкортостан по объекту «Строительство непроходной кабельной эстакады от установки ГО-4 цеха №11 НПЗ до операторной установки «Изомеризация НПЗ» разработана на основании:

- технического задания на разработку проектов планировки и межевания территории по проекту «Строительство непроходной кабельной эстакады от установки ГО-4 цеха №11 НПЗ до операторной установки «Изомеризация НПЗ», утвержденного директором по инвестициям и капитальному строительству ООО «Газпром нефтехим Салават» Р.Ф. Галиевым от 04.06.2018 г.;

- отчета по результатам комплексных инженерных изысканий «Строительство непроходной кабельной эстакады от установки ГО-4 цеха №11 НПЗ до операторной установки «Изомеризация НПЗ», выполненного в декабре 2017 г. ООО ПСФ «ЭКВО»;

- Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан, утвержденных решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 05.02.2016 № 3-54/638;

- Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым номером 02:59:000000:3948 № 99/2018/105920399 от 01.06.2018г.

Проект разработан в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации:

-  Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-  Земельного кодекса Российской Федерации;

-  Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

-  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001  № 195-ФЗ;

-  Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

-  Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

-  Приказа №742/пр от 25.04.2017 г. «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

-  ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ», 01.06.1994г.;

-  Инструкции по кадастровым съемкам земель. Часть 1. «Межевание земель» – М., Роскомзем, 1994 г.;

-  Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 – ГКИНП-022-79, М 1985г.;

-  Методических рекомендаций по проведению межевания объектов землеустройств, утв. Росземкадастром, 17.02.2003г.;

-  Методических рекомендаций по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, утв. Росземкадастром, 17.02.2003г.;

-   СП 18.13330.2011  «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- ВУПП-88 «Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»;

-  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

- Общая часть

Целью проекта планировки территории являются:

- обеспечение устойчивого развития территории городского округа город Салават Республики Башкортостан;

- выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;

- обеспечение условий эксплуатации линейных объектов, расположенных в районе проектирования;

- выявление и анализ территории, занятой линейным объектом;

- выявление и анализ зон различного функционального назначения в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан, утвержденными решением Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан от 05.02.2016 № 3-54/638;

- определение архитектурно-планировочной структуры территории с выполнением разбивочного чертежа и нанесением красных линий;

- при необходимости определение местоположения границ и площадей формируемых/изменяемых земельных участков, исходя из фактически сложившейся планировочной структуры территории проектирования с учетом нормативных требований и решений, закрепленных в документации по планировке территории, с целью их дальнейшего кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости;

- определение местоположения охранной зоны линейного объекта, устанавливаемой на основании действующего законодательства.

- Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Назначение объекта | Основная характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Непроходная кабельная эстакада | Сооружения электроэнергетики | Протяженность, ≈ 456 м | проект № 221-1-17-000 |

- Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Граница зоны планируемого размещения объекта по проекту «Строительство непроходной кабельной эстакады от установки ГО-4 цеха №11 НПЗ до операторной установки «Изомеризация НПЗ» располагается в северо-восточной части кадастрового квартала 02:59:010202 городского округа город Салават Республики Башкортостан и занимает территорию следующих земельных участков:

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Правообладатель; вид, номер и дата государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:59:000000:3948 | Земли населенных пунктов | Для обслуживания основного производства | ООО "Газпром нефтехим Салават"; собственность, № 020415/030/2013209 от 29.11.2013 |

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Граница зоны планируемого размещения объектов капитального строительства в границах планировки территории определена с учетом современного состояния территории (в том числе: наличия зон с особыми условиями использования территорий, установленных от объектов, находящихся на смежных территориях; состояния и планируемого развития транспортной инфраструктуры; состояния и нормативных радиусов доступности различных частей территории от объектов социальной инфраструктуры; иных параметров состояния территории), проблем и возможных направлений ее перспективного развития, действующих норм и правил, а также в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан.

| Ведомость координат характерных точек зоны планируемого размещения линейного объекта по проекту № 221-1-17-000 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 512239,26 | 1357370,46 |
| 2 | 512239,79 | 1357389,69 |
| 3 | 512213,85 | 1357390,40 |
| 4 | 512209,48 | 1357391,32 |
| 5 | 512195,12 | 1357391,72 |
| 6 | 512188,80 | 1357391,09 |
| 7 | 512156,98 | 1357391,97 |
| 8 | 512154,12 | 1357288,44 |
| 9 | 512136,58 | 1357288,92 |
| 10 | 512124,02 | 1357283,83 |
| 11 | 512123,89 | 1357279,27 |
| 12 | 512153,85 | 1357278,44 |
| 13 | 512153,05 | 1357249,43 |
| 14 | 512101,70 | 1357250,85 |
| 15 | 512093,18 | 1357246,73 |
| 16 | 512041,88 | 1357247,93 |
| 17 | 512041,99 | 1357252,27 |
| 18 | 512006,87 | 1357253,35 |
| 19 | 512001,71 | 1357262,75 |
| 20 | 512003,38 | 1357323,60 |
| 21 | 512028,16 | 1357322,92 |
| 22 | 512028,81 | 1357346,26 |
| 23 | 512023,04 | 1357346,40 |
| 24 | 512022,64 | 1357328,56 |
| 25 | 512007,04 | 1357328,99 |
| 26 | 512007,17 | 1357333,68 |
| 27 | 511993,70 | 1357335,01 |
| 28 | 511991,64 | 1357260,31 |
| 29 | 511998,03 | 1357247,34 |
| 30 | 512012,31 | 1357246,95 |
| 31 | 512012,20 | 1357242,73 |
| 32 | 512071,94 | 1357241,33 |
| 33 | 512071,89 | 1357239,44 |
| 34 | 512073,92 | 1357239,39 |
| 35 | 512073,91 | 1357238,91 |
| 36 | 512096,11 | 1357238,39 |
| 37 | 512100,88 | 1357239,34 |
| 38 | 512162,73 | 1357237,64 |
| 39 | 512166,70 | 1357381,70 |
| 40 | 512189,15 | 1357381,08 |
| 41 | 512195,47 | 1357381,70 |
| 42 | 512208,30 | 1357381,35 |
| 43 | 512212,68 | 1357380,43 |
| 44 | 512229,52 | 1357379,97 |
| 45 | 512229,27 | 1357370,73 |
| 1 | 512239,26 | 1357370,46 |
| Площадь участка ≈ 0,49 га |  |  |

- Красные линии

Согласно п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

В рамках проекта планировки отображены существующие красные линии производственного квартала относительно рассматриваемого объекта и территории его размещения.

Согласно п. 1.3 Порядка установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 742/пр, красные линии, обозначающие границы территорий, предназначенных для строительства, реконструкции линейных объектов, устанавливаются по границам зон планируемого размещения линейных объектов.

Таким образом, красная линия, устанавливаемая для строительства объекта по проекту «Строительство непроходной кабельной эстакады от установки ГО-4 цеха №11 НПЗ до операторной установки «Изомеризация НПЗ», имеет следующее описание местоположения:

| Ведомость координат характерных точек красной линии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 512239,26 | 1357370,46 |
| 2 | 512239,79 | 1357389,69 |
| 3 | 512213,85 | 1357390,40 |
| 4 | 512209,48 | 1357391,32 |
| 5 | 512195,12 | 1357391,72 |
| 6 | 512188,80 | 1357391,09 |
| 7 | 512156,98 | 1357391,97 |
| 8 | 512154,12 | 1357288,44 |
| 9 | 512136,58 | 1357288,92 |
| 10 | 512124,02 | 1357283,83 |
| 11 | 512123,89 | 1357279,27 |
| 12 | 512153,85 | 1357278,44 |
| 13 | 512153,05 | 1357249,43 |
| 14 | 512101,70 | 1357250,85 |
| 15 | 512093,18 | 1357246,73 |
| 16 | 512041,88 | 1357247,93 |
| 17 | 512041,99 | 1357252,27 |
| 18 | 512006,87 | 1357253,35 |
| 19 | 512001,71 | 1357262,75 |
| 20 | 512003,38 | 1357323,60 |
| 21 | 512028,16 | 1357322,92 |
| 22 | 512028,81 | 1357346,26 |
| 23 | 512023,04 | 1357346,40 |
| 24 | 512022,64 | 1357328,56 |
| 25 | 512007,04 | 1357328,99 |
| 26 | 512007,17 | 1357333,68 |
| 27 | 511993,70 | 1357335,01 |
| 28 | 511991,64 | 1357260,31 |
| 29 | 511998,03 | 1357247,34 |
| 30 | 512012,31 | 1357246,95 |
| 31 | 512012,20 | 1357242,73 |
| 32 | 512071,94 | 1357241,33 |
| 33 | 512071,89 | 1357239,44 |
| 34 | 512073,92 | 1357239,39 |
| 35 | 512073,91 | 1357238,91 |
| 36 | 512096,11 | 1357238,39 |
| 37 | 512100,88 | 1357239,34 |
| 38 | 512162,73 | 1357237,64 |
| 39 | 512166,70 | 1357381,70 |
| 40 | 512189,15 | 1357381,08 |
| 41 | 512195,47 | 1357381,70 |
| 42 | 512208,30 | 1357381,35 |
| 43 | 512212,68 | 1357380,43 |
| 44 | 512229,52 | 1357379,97 |
| 45 | 512229,27 | 1357370,73 |
| 1 | 512239,26 | 1357370,46 |

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, данным проектом не предусмотрено.

- Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Согласно карте градостроительного зонирования в части границ территориальных зон Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан http://www.salavatsovet.ru/resheniya-soveta/3-sozyv/3-sozyv-54-zasedanie/3-54638-ot-5-fevralya-2016-g-ob-utverzhdenii-pravil-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-gorodskogo-okruga-gorod-salavat-respubliki-bashkortostan/ планируемый к строительству линейный объект расположен в территориальной зоне «П-2/1».

Территориальная зона «П-2» - производственная зона для производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Зона «П-2» выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, для формирования крупных промышленных зон.

Статья 81.3. «Градостроительные регламенты производственных зон в части предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан:

| № п/п | Наименование параметров | Территориальные зоны |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | П-1 | П-2 |
| 1 | Максимальные и минимальные параметры земельного участка | Определяются проектом планировки, проектом межевания согласно техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу — нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| 2 | Минимальная ширина участка по уличному фронту (м) | 30 | 30 |
| 3 | Минимальная длина (глубина) участка (м) | 30 | 30 |
| 4 | Коэффициент застройки земельных участков, не более (%): | 70 |  |
| 5 | Коэффициент озеленения земельных участков: |  |  |
|  | - общественных объектов | Не менее 20% |  |
|  | - производственных объектов | Не более 15% |  |
| 6 | Отступы от красной линии для объектов капитального строительства существующей застройки | В соответствии со сложившейся линией застройки |  |
| 7 | Расстояние от красной линии улиц до зданий | В соответствии с проектом планировки, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| 8 | Предельное количество этажей, (этаж): | Не регламентируется |  |
| 9 | Высота здания | Определяется проектом планировки, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования и требованиями охраны историко-культурного наследия населенного пункта |  |
| 10 | Высота ограждения земельного участка по уличному фронту (м) | 2,0 | 2,0 |

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно карте градостроительного зонирования в части границ зон охраны объектов культурного наследия и границ зон особого регулирования градостроительной деятельности Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан http://www.salavatsovet.ru/resheniya-soveta/3-sozyv/3-sozyv-54-zasedanie/3-54638-ot-5-fevralya-2016-g-ob-utverzhdenii pravil-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-gorodskogo-okruga-gorod-salavat-respubliki bashkortostan/ планируемый к строительству линейный объект по проекту «Строительство непроходной кабельной эстакады от установки ГО-4 цеха №11 НПЗ до операторной установки «Изомеризация НПЗ» расположен вне зоны особого регулирования градостроительной деятельности.

В ходе разработки данной документации в границе предполагаемого строительства объектов культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) не обнаружено.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Экологический мониторинг выполняется на всех стадиях строительства и эксплуатации объекта и включает в себя:

- систематическую регистрацию и контроль показателей состояния окружающей среды как в местах размещения потенциальных источников воздействия, так и в сопредельных районах, на которые такое воздействие распространяется;

- прогноз возможных изменений состояния окружающей среды;

- разработку на основе прогноза рекомендаций по предотвращению и (или) снижению негативного влияния объекта на окружающую среду;

- контроль над исполнением и эффективностью принятых рекомендаций по нормализации экологической обстановки.

В процессе эксплуатации проектируемой непроходной кабельной эстакады выбросов вредных веществ в атмосферу не образуется.

В период строительства происходит временное незначительное загрязнение атмосферы за счет работы транспортных средств, машин и механизмов, а также отдельных видов строительно-монтажных работ непосредственно на строительной площадке. Данное загрязнение является локальным, носит временный характер и ограничено сроками строительных работ. Результаты расчетов рассеивания показали, что концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в период строительства объекта, не превышают гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и жилой зоны.

Необходимым и достаточным условием для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период проведения строительно-монтажных работ являются:

- допуск к работе только исправной строительной техники и автотранспорта;

- осуществление постоянного контроля на соответствие требованиям нормативов уровня выбросов в атмосферу окиси азота и угарного газа в составе выхлопных газов и регулировка двигателей;

- запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и отходов;

- соблюдение правил техники безопасности.

Источниками шумового воздействия на период строительства кабельной эстакады являются дорожно-монтажная техника, автотранспорт и строительные механизмы. Акустическое воздействие источников шума будет ограничено пределами строительной площадки при строительно-монтажных работах и не окажет заметного влияния на окружающую природную среду. По расчетам уровень шума от работающих машин на строительной площадке составит 56 дБА, что ниже предельно допустимого уровня 95 дБА.

В процессе эксплуатации проектируемой кабельной эстакады производственные отходы не образуются. При проведении строительно-монтажных работ образуются отходы 1, 3, 4, 5 классов опасности (ртутные лампы, отходы лакокрасочных средств, мусор от бытовых помещений (ТБО), смет уличный, древесные отходы, лом стальной, отходы железобетона, остатки и огарки стальных сварочных электродов). Для сбора строительных отходов на специально оборудованной территории устанавливаются металлические контейнеры (для ТБО – на площадке бытового городка). При обращении с отходами, образующимися в период строительства проектируемого объекта, должны соблюдаться действующие экологические, санитарно-эпидемиологические, а также технологические нормы и правила. В ходе выполнения строительно-монтажных работ отходы будут направляться на утилизацию согласно договорам, заключенным подрядчиком со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на вид деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Техническое обслуживание строительной техники и механизмов производится на специализированных предприятиях и базах подрядных строительных организаций, отходы от проведения ремонтных работ, отходы потребления учитываются в лимитах на размещение отходов этих предприятий.

Отходы песчано-гравийной смеси, строительный щебень, потерявший потребительские свойства используются для отсыпки и планировки территории по завершении строительства.

В период эксплуатации проектируемой кабельной эстакады потребность в водоснабжении и водоотведении отсутствует.

В период строительства вода на производственные и хозяйственно-бытовые нужды будет забираться из существующих сетей 
НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават». В пределах площадки строительства предполагается установить переносные биотуалеты. Отвод бытовых стоков от временных сооружений бытового городка предусматривается в существующую систему хозяйственно-бытовой канализации НПЗ, далее на очистные сооружения ООО «ПромВодоКанал».

Аварийные и залповые сбросы сточных вод отсутствуют.

Сброс загрязненных сточных вод на рельеф, в подземные и поверхностные водные объекты в период строительства не предусматривается. Воздействие на поверхностные и подземные воды в период эксплуатации объекта не ожидается.

Земли природоохранного назначения, водоохранные зоны водоемов на территории проектируемого объекта отсутствуют.

После завершения всех работ по строительству кабельной эстакады временные здания, сооружения и коммуникации подлежат демонтажу, а места их размещения сдаются заказчику в надлежащем состоянии.

После окончания работ по строительству должно быть проведено благоустройство и озеленение территории.

Строительство и эксплуатация непроходной кабельной эстакады, при соблюдении всех предусмотренных мероприятий, не будут оказывать негативное воздействие на состояние окружающей природной среды.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Мероприятия по предупреждению возможных аварий, катастроф, снижению их последствий представляют собой комплекс организационных, инженерно-технических мероприятий, направленных на выявление и устранение причин аварий, максимального снижения возможных разрушений и потерь в случае, если эти процессы полностью не удается устранить, а также на создание благоприятных условий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Их содержание определено требованиями охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, правилами эксплуатации энергетических установок, подъемно-кранового оборудования, и т.д.

Район размещения проектируемого объекта не находится в зоне опасных сейсмических воздействий.

Сели, оползни, лавины, смерчи, цунами для данной местности не характерны.

Природные условия района проектирования относятся к категории сложности природных условий – «простая».

К опасностям природного и техногенного характера можно отнести:

–	грозовые разряды и разряды от статического электричества;

– 	снежные заносы и понижение температуры окружающего воздуха до критических отметок, обледенение, гололедица;

– 	попадание установки в зону действия поражающих факторов аварий, происшедших на соседних установках (объектах);

–	 диверсии.

Для предотвращения проблем, связанных с низкими температурами окружающего воздуха, металлоконструкции сооружений необходимо проектировать с учетом климатологии.

Выполнение специальных норм проектирования, установленных СНиП П-7-81 «Строительство в сейсмических районах», СНиП 2.01.15-90* «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», для объекта не требуется.

Под воздействием шквального и ураганного ветра возможны повреждения строительных конструкций, металлоконструкций. Элементы и конструкции сооружений эстакады необходимо рассчитать на восприятие максимальных ветровых и снеговых нагрузок, установленных для рассматриваемого района строительства СП 20.13330.2011, нормативное значение ветрового давления принять в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 – 38 кгс/см2 (III ветровой район).

В связи с отсутствием опасных геологических процессов в районе, согласно СНиП 22-02-2003 мероприятия и сооружения противоселевые, противооползневые, противолавинные, противокарстовые, берегозащитные, для защиты от подтоплений, затоплений, морозного пучения грунтов, наледеобразования, термокарста не требуются.

Воздействие опасных природных явлений не представляет непосредственной опасности для жизни и здоровья производственного персонала. Дополнительных инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта, а также персонала от опасных природных и техногенных процессов не требуется.

- Описание природно-климатических условий территории, в отношении      которой разработан проект планировки территории

В административном отношении участок под строительство расположен в северной промышленной зоне г. Салават на территории ООО «Газпром нефтехим Салават» в квартале, ограниченном улицами 14, 7 и 12, 11.

На момент изысканий участок работ представляет собой промышленную зону с производственными зданиями и сооружениями в виде инженерных сетей, эстакад трубопроводов, емкостей и т.п.

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен ко второй надпойменной террасе   р. Белой.

Рельеф участка спланирован в процессе застройки существующего завода. Общий уклон поверхности рельефа отмечается в восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 168,18 -168,42 м БС. Овраги, естественные и искусственные водоемы отсутствуют. На участке проектирования существуют действующие и недействующие коммуникации. Территория строительства незатопляемая.

На момент изысканий участок работ представляет собой промышленную зону с производственными зданиями и сооружениями. Большая часть территории в пределах оси проектируемой эстакады забетонирована. Трасса проектируемой эстакады в основном свободна от застроек, за исключением участка, где кабель прокладывается по уже существующей кабельной эстакаде. По результатам рекогносцировочного обследования местности как на площадке проектируемого строительства, так и на сопредельных территориях проявлений опасных физико-геологических процессов на участке изысканий и вблизи него не выявлено. Следов трещин и деформаций близ расположенных зданий и сооружений не обнаружено, существующие здания и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.

К месту производства работ возможен подъезд по существующим автодорогам с асфальтовым покрытием. Основной вид транспорта - автомобильный.

При составлении климатической характеристики использованы данные метеостанции «Мелеуз» СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» по городу Мелеуз.

Основным показателем температурного режима воздуха является среднемесячная максимальная и минимальная температура воздуха.

Таблица 1.1- Среднемесячная температура воздуха, °С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -15,5 | -14,4 | -7,5 | 4,6 | 13,6 | 17,8 | 19,6 | 17,9 | 11,7 | 3,2 | -5,1 | -11,8 | 2,8 |

Абсолютный максимум температуры воздуха по МС «Мелеуз» достигает плюс 41°С, а абсолютный минимум минус 45°С. Амплитуда колебания абсолютных температур воздуха 86°С.

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно СП 22.13330.2011 и     СП 131.13330.2012 для глинистых грунтов составляет 164 см.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 78%. Количество осадков за ноябрь-март 151 мм.

Преобладающими в течение большей части года являются ветра южного направления, в меньшей степени - ветра северо-восточного направления.

Особые природно - климатические условия земельного участка, на котором размещается линейный объект, отсутствуют.

На период изысканий (декабрь 2017 г.) в пределах изученного участка до глубины 10 м подземные воды не вскрыты. Следует отметить, что при нарушении естественных условий  в ходе строительства, а также в периоды весеннего снеготаяния и обильного выпадения сезонных осадков возможно кратковременное появление подземных вод типа «верховодки» в зоне заложения проектируемых фундаментов.

Согласно изменению №1 СП 14.13330.2014 и «Карты общего сейсмического районирования» исследуемая территория находится в 5 - балльной зоне интенсивности.

Грунты по сейсмическим свойствам относятся ко II-ой категории. Согласно СП 14.13330.2011 расчетную сейсмичность для участка работ следует принять равной 6 баллам.

Других проявлений опасных физико-геологических процессов на участке проектируемого строительства и вблизи него не обнаружено.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта

Размещение проектируемой кабельной эстакады принято с соблюдением следующих условий:

- учет размещения существующих инженерных коммуникаций;

- соблюдение нормативных противопожарных расстояний;

- достижение минимальной длины трассы между конечной и начальной точкой;

- учет условия минимального количества пересечений существующих проездов;

- удобства монтажа и обслуживания.

Проектом предусмотрено устройство вновь проектируемой непроходной кабельной эстакады на участках:

- в осях 1 - 14 от операторной ГО-4 до существующей эстакады №11;

- в осях 15 - 47 от существующей эстакады №11 до операторной установки «Изомеризация НПЗ».

Общая протяженность вновь проектируемой непроходной кабельной эстакады составляет ≈ 455,72 м.

Общая протяженность кабельной трассы с учетом прокладки на вновь проектируемых и существующих участках эстакад составляет ≈ 542,50 м.

Граница зоны планируемого размещения объектов капитального строительства в границах планировки территории определена с учетом:

- современного состояния территории (в том числе: наличия зон с особыми условиями использования территорий, установленных от объектов, находящихся на смежных территориях; состояния и планируемого развития транспортной инфраструктуры);

- состояния и нормативных радиусов доступности различных частей территории от объектов социальной инфраструктуры;

- иных параметров состояния территории, проблем и возможных направлений ее перспективного развития, действующих норм и правил г. Салават и Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан.

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Определение границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта не предусмотрено ввиду отсутствия данных объектов.

- Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства

Непроходная кабельная эстакада предназначена для прокладки контрольных кабелей, а также силовых кабелей и кабелей связи напряжением до 1 кВ. По данной эстакаде предусматривается прокладка кабельных трасс для электрооборудования и оборудования КИП, расположенного на установке ГО-4 НПЗ, для контроля и управления с АРМ операторов, находящихся в здании ЦПУ установки «Изомеризация НПЗ».

Общая протяженность вновь проектируемой непроходной кабельной эстакады составляет ≈ 455,72 м.

Общая протяженность кабельной трассы с учетом прокладки на вновь проектируемых и существующих участках эстакад составляет ≈ 542,50 м.

Объект строительства располагается в границах земельного участка 02:59:000000:3948, находящегося в собственности ООО «Газпром нефтехим Салават», категория земель – «Земли населенных пунктов», разрешенное использование – «Для обслуживания основного производства».

Площадь территории, необходимой для размещения кабельной эстакады, определена проектом в соответствии с нормативной документацией ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ».

Объемно-планировочные решения линейного объекта капитального строительства приняты в соответствии с его функциональным назначением, технологическими требованиями, габаритами технологического и подъемно-транспортного оборудования с учетом действующих норм и правил, а также норм и правил техники безопасности.

Сооружение кабельной эстакады предназначено для прокладки силовых кабелей, а также контрольных кабелей и кабелей связи. Эстакада одноярусная в осях 1-47.

Каркас непроходной кабельной эстакады выполнен из металлических стоек, ферм. Фундаменты – ж/б буробетонные, в осях 1-2 приняты столбчатые железобетонные фундаменты. Козырек эстакады двускатный из профилированных листов.

Конструктивно непроходная кабельная эстакада решена пространственным каркасом из колонн, балок, траверс, горизонтальных и вертикальных связей между колоннами, что обеспечивает геометрическую неизменяемость и устойчивость.

Высота эстакады переменная. В местах пересечения эстакады с технологическими эстакадами высота до низа строительных конструкций принята с учетом минимального зазора по ПУЭ. В местах, где нет возможности выдержать минимальный зазор, по ПУЭ выполнен защитный экран.

В местах пересечения эстакады с автомобильной дорогой высота до низа строительных конструкций принята не менее 5 м по СП18.13330.2011 п.5.42.

Для строительства непроходной кабельной эстакады, а также для временных сооружений на период строительства проектом принята ширина полотна земли в среднем до 10 м. Вдоль трассы эстакады предусматривается временный проезд с разворотными площадками, отсыпанный щебеночным покрытием для строительной техники и пожарных машин. После завершения строительства кабельной эстакады данная территория должна быть приведена в состояние, в котором она находилась до начала строительства.

Для размещения непроходной кабельной эстакады необходимо (на период строительства) ≈ 0,49 га. В постоянное пользование отвод земли не требуется ввиду того, что проектируемое сооружение - непроходная кабельная эстакада расположена в границе земельного участка с кадастровым номером 02:59:000000:3948 (собственность ООО «Газпром нефтехим Салават») и не нарушает его пределы.

- Ведомость пересечений границы зоны планируемого размещения линейного объекта с существующими объектами капитального строительства

| № п/п | Кадастровый номер объекта капитального строительства | Наименование | Кадастровый номер земельного участка, в границе которого расположен объект капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | Внутриустановочные кабельные эстакады | 02:59:000000:3948 |
| 2 | — | Внутриустановочная технологическая эстакада | 02:59:000000:3948 |
| 3 | — | Линейные объекты (внутриустановочные автопроезды, кабели, подземные инженерные коммуникации) | 02:59:000000:3948 |

- Обоснование проекта межевания

В соответствии с проектным решением размещения объекта по проекту «Строительство непроходной кабельной эстакады от установки ГО-4 цеха №11 НПЗ до операторной установки «Изомеризация НПЗ», а также сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) планируемый к строительству объект расположен на территории земельного участка с кадастровым номером 02:59:000000:3948, находящегося в собственности ООО «Газпром нефтехим Салават».

Граница участка 02:59:000000:3948 установлена в соответствии с Земельным законодательством и имеет точное описание местоположения границы (выписка из ЕГРН от 01.06.2018 № 99/2018/105920399). Проектируемый объект укладывается в границу данного участка и не нарушает его пределы.

В связи с этим, изменение сведений о местоположении границы участка с кадастровым номером 02:59:000000:3948 не требуется, формирование вновь образуемых земельных участков не требуется, образование части/частей земельного участка с кадастровым номером 02:59:000000:3948 является нецелесообразной процедурой.

Данным проектом также не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Согласно проекту непроходная кабельная эстакада предназначена для прокладки контрольных кабелей, а также силовых кабелей и кабелей связи, напряжением до 1 кВ. Кроме этого по проектируемой эстакаде предусматривается прокладка кабельных трасс для электрооборудования и оборудования КИП.

Линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное, предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование, относятся к объектам электросетевого хозяйства (Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»).

В соответствии с требованиями абз. 4 п. 2 ст. 89 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков независимо от категорий земель, в состав которых входят эти земельные участки.

Исходя из содержания Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160, границы охранной зоны зависят от номинального класса напряжения:

•	проектный номинальный класс напряжения до 1 кВ - 2 м;

(для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

•	проектный номинальный класс напряжения 1-20 кВ - 10 м;

(5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

•	проектный номинальный класс напряжения 35 кВ - 15 м;

•	проектный номинальный класс напряжения 110 кВ - 20 м;

Таким образом, принимая во внимание требования действующего законодательства, необходимо установить охранную зону (зона с особыми условиями использования территории) вдоль кабельной линии объекта «Строительство непроходной кабельной эстакады от установки ГО-4 цеха №11 НПЗ до операторной установки «Изомеризация НПЗ», учитывая способ прокладки самой кабельной линии, в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от эстакад на расстоянии, указанном в табл. 2.3.2 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), 6-е издание.

- Сведения о местоположении границы устанавливаемой зоны с особыми условиями использования территории

| Ведомость координат границ устанавливаемой охранной зоны по проекту № 221-1-17-000 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 512236,77 | 1357368,56 |
| 2 | 512237,30 | 1357387,76 |
| 3 | 512213,72 | 1357388,41 |
| 4 | 512209,35 | 1357389,33 |
| 5 | 512195,38 | 1357389,71 |
| 6 | 512189,06 | 1357389,09 |
| 7 | 512159,68 | 1357389,90 |
| 8 | 512156,83 | 1357286,37 |
| 9 | 512137,23 | 1357286,91 |
| 10 | 512127,70 | 1357283,05 |
| 11 | 512129,50 | 1357278,60 |
| 12 | 512138,10 | 1357282,08 |
| 13 | 512156,69 | 1357281,57 |
| 14 | 512155,75 | 1357247,36 |
| 15 | 512102,44 | 1357248,83 |
| 16 | 512093,92 | 1357244,71 |
| 17 | 512039,33 | 1357245,99 |
| 18 | 512039,53 | 1357250,46 |
| 19 | 512027,38 | 1357250,77 |
| 20 | 512021,12 | 1357250,46 |
| 21 | 512005,46 | 1357251,44 |
| 22 | 511999,26 | 1357262,72 |
| 23 | 512001,05 | 1357327,46 |
| 24 | 512009,04 | 1357326,67 |
| 25 | 512025,80 | 1357326,26 |
| 26 | 512026,22 | 1357344,33 |
| 27 | 512019,76 | 1357344,47 |
| 28 | 512019,65 | 1357339,67 |
| 29 | 512021,31 | 1357339,64 |
| 30 | 512021,11 | 1357331,14 |
| 31 | 512009,35 | 1357331,47 |
| 32 | 511996,39 | 1357332,75 |
| 33 | 511994,43 | 1357261,55 |
| 34 | 512002,52 | 1357246,82 |
| 35 | 512021,08 | 1357245,66 |
| 36 | 512027,43 | 1357245,97 |
| 37 | 512034,52 | 1357245,78 |
| 38 | 512034,32 | 1357241,31 |
| 39 | 512094,97 | 1357239,89 |
| 40 | 512103,47 | 1357244,00 |
| 41 | 512160,42 | 1357242,43 |
| 42 | 512164,34 | 1357384,97 |
| 43 | 512189,24 | 1357384,28 |
| 44 | 512195,56 | 1357384,91 |
| 45 | 512208,78 | 1357384,54 |
| 46 | 512213,16 | 1357383,62 |
| 47 | 512232,37 | 1357383,09 |
| 48 | 512231,84 | 1357368,69 |
| 1 | 512236,77 | 1357368,56 |
| Площадь 0,26 га |  |  |

система координат МСК-02, зона 1

В охранной зоне запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур;

- размещать автозаправочные станции;

- загромождать подъезды и подходы к опорам сооружения;

- устраивать свалки снега, мусора и грунта;

- складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь;

- устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей и прочее.

Согласно «Карте градостроительного зонирования в части границ зон охраны объектов культурного наследия и границ зон особого регулирования градостроительной деятельности» Правил землепользования и застройки городского округа город Салават Республики Башкортостан http://www.salavatsovet.ru/resheniya-soveta/3-sozyv/3-sozyv-54-zasedanie/3-54638-ot-5-fevralya-2016-g-ob-utverzhdenii-pravil-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-gorodskogo-okruga-gorod-salavat-respubliki-bashkortostan/ планируемый к строительству линейный объект по проекту «Строительство непроходной кабельной эстакады от установки ГО-4 цеха №11 НПЗ до операторной установки «Изомеризация НПЗ» расположен вне зоны особого регулирования градостроительной деятельности.

В границе предполагаемого строительства объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места), включенные в Единый государственный реестр, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется.

Управляющий делами Администрации                                                      С.А. Евграфов